TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TALÁRU PRO ADVOKÁTY A PŘEPRAVNÍHO OBALU

Česká advokátní komora

se sídlem Národní 16, Praha 1, PSČ 110 00

IČ 66000777

TALÁR

- TECHNICKÝ POPIS

Pozn. Talár včetně přepravního obalu je chráněn průmyslovým vzorem.

| 1.1. SVRCHNÍ STAVOVSKÝ POLOPODŠITÝ ODĚV – UNISEX |  |
| --- | --- |
| Přední díly | s přinechaným bočním dílem, přední díly jsou v horní části členěny sedlem a v předním kraji vertikálním členícím dílem, členící díl předního kraje je ze sametu střižený proti vlasu, do členících švů předních dílů je všitý šikmo střižený proužek z tmavého saténu široký 1,2cm, přední kraje jsou zapínané krytě na dvoucestné zdrhovadlo a 3 knoflíky a šikmo vyšité knoflíkové dírky na spodní léze pravého předního kraje, spodní léga je zhotovena z hlavního vrchového materiálu, v levém horním rožku předního kraje je všité poutko z kulaté pruženky, proti poutku je přišitý knoflík, |
| Zadní díl | bez středového švu, v horní části členěn sedlem, v členícím švu je všitý šikmo střižený proužek z tmavého saténu široký 1,2cm, v bočních švech jsou zhotovené dva podkrytové rozparky, |
| Dolní kraj | švová záložka 4cm podehnutá a prošitá od členícího švu předního dílu v celé délce, kraj záložky je začištěn olemováním, |
| Sedlo + rukávy | sedlo je bez náramenicového švu, se středovým švem na zadním díle sedla, sedlo je střihovou manipulací přinechané k vrchnímu rukávu, rukávy jsou dvoušvové v dolním okraji zakončené manžetou, v dolním kraji podšívkového rukávu je složený záhyb, |
| Rukávové manžety | manžety jsou ze sametu střiženého proti vlasu, v horním okraji jsou horizontálně členěné a je do nich všitý kontrastní saténový proužek široký 1,2cm kopírují vrchní a spodní rukáv včetně záložky, šev manžety kryje loketní šev rukávu, manžety jsou podšité podšívkou a jsou volně stavitelné, co umožňuje regulaci rukávu, manžety jsou v místě rukávových švů přišité bodovou uzávěrkou, |
| Boční průhmat | boční průhmat je tvořen jednovýpustkovou lištovou kapsou, výpustek je z hlavního vrchového materiálu široký 2,5cm, boční strana průhmatu je rozešitá dvojitou podkladovou podsádkou střiženou v přehybu z hlavního vrchového materiálu která doplňuje šíři rozešití kapsy, švy průhmatu jsou zajištěny olemování, boční průhmat umožňuje snadné proniknutí do kapes vrchního oblečení nositele, |
| Límec-stoják | vrchní stoják je ze sametu střižený proti vlasu, v průkrčníkové části vrchního límce je všitý šikmo střižený proužek z kontrastního saténu široký 1,2cm, spodní stoják je z hlavního vrchového materiálu, |
| „Tabulky“ | do průkrčníkového švu předních dílů jsou všité „tabulky“ z kontrastního saténu široké 4,5cm vyztužené silným netkaným nelepícím materiálem, |
| Vnitřní vypracování | polopodšitý oděv, dolní kraj podšívky je 2x podehnutý do rubní strany a prošitý, podšívkové švy mimo loketního a spodního rukávového švu jsou začištěné současným obnitkováním, přední kraje jsou předšité krajovou podsádkou z hlavního vrchového materiálu, krajová podsádka levého předního kraje je členěná vertikálním švem, do kterého je všitá tkanice zdrhovadla, v průkrčníku zadního dílu podšívky je plak z hlavního vrchového materiálu navazující na krajovou podsádku, do středu průkrčníkového švu zadního dílu je všité závěsné poutko z hlavního vrchového materiálu, boční švy a kraje krajových podsádek jsou začištěné olemováním, kraje nákrytové a podkrytové strany rozparku jsou 2x podehnuté a prošité, šev všití vrchového rukávu je zajištěn obnitkováním, v levém bočním švu cca. 5cm od dolního kraje podšívky je všitá etiketa s ošetřovacími symboly a velikostním označením, boční švy podšívky jsou spojeny v dolní části z rubní strany na boční švy vrchových dílu několikanásobným uzašitím, |
| Prošití | 0,2cm – pravý přední kraj, šev předšití levého předního kraje po krajové podsádce, 0,5cm – dolní okraj podšívky, kraj podkrytové a nákrytové strany rozparku, 3cm – levý přední kraj 3,2cm – záložka dolního kraje |

1.2 Zpracování

Počet stehů při prošití: 3,5 stehů na 1 cm.

Počet stehů na montážní švy: 4 stehy na 1 cm

Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy. Konce švů a namáhaná místa musí být řádně zapošity proti párání, konce nití ustřiženy.

Náramenicové švy a průkrčník musí být zajištěny před vytažením. Barva nití musí být shodná s barvou materiálu.

- MATERIÁL

2.1 Specifikace materiálu

a) Technické parametry základního materiálu

| Parametr | Požadováno | Zkušební norma |
| --- | --- | --- |
| Materiálové složení | 51% vlna, 46% polyester, 3% elastin |  |
| Úprava | pratelné v pračce |  |
| Vazba | plátnová |  |
| Barva | tmavě modrá |  |
| Plošná hmotnost (g/m2) | min. 180 | ČSN EN 12127 (80 0849) |
| Odolnost proti žmolkování | min. st. 5 | ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837) |
| Odolnost v oděru | počet ot. min. 60 000 | ČSN EN ISO 12947-2 (80 0846) |
| Pevnost v tahu (N) Podélně Příčně | Min. 700 Min. 400 | ČSN EN ISO 13 934-1 (80 0812) |
| Stálobarevnost ve st. min. |  |  |
| V potu - alkalickém - kyselém | 5 5 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| V otěru - za sucha - za mokra | 4 4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| V praní | 5 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| V chemickém čištění | 4 | ČSN EN ISO 105-D01 |

b) Variantní řešení základního materiálu

| Parametr | Požadováno | Zkušební norma |
| --- | --- | --- |
| Materiálové složení | 100% vlna |  |
| Vazba | keprová |  |
| Barva | tmavě modrá |  |
| Plošná hmotnost (g/m2) | min. 160 | ČSN EN 12127 (80 0849) |
| Odolnost proti žmolkování | min. st. 4 | ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837) |
| Odolnost v oděru | počet ot. min. 40 000 | ČSN EN ISO 12947-2 (80 0846) |
| Pevnost v tahu (N) Podélně Příčně | Min. 600 Min. 400 | ČSN EN ISO 13 934-1 (80 0812) |
| Stálobarevnost ve st. min. |  |  |
| V potu - alkalickém - kyselém | 5 5 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| V otěru - za sucha - za mokra | 4 4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| V praní | 5 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| V chemickém čištění | 4 | ČSN EN ISO 105-D01 |

doplňkové tkaniny:		100% polyester (satén, samet)

barva: tmavě modrá

vazba: atlasová

stuhy:				100% polyester

barva: světle modrá

žakárový vzor

Obr. 1 – žakárový vzor

Pozn.:

Barevné odstíny všech textilií musí odpovídat odstínům dle referenčního vzorku taláru.

2.2 Drobná příprava

Musí odpovídat charakteru a barvě základního materiálu.

- textilní etiketa

- šicí nitě

- knoflíky

- zdrhovadlo s kovovým jezdcem

  - ZNAČENÍ VÝROBKU

3.1 Textilní etiketa

Bílá barva, písmo černé. Všitá z vnitřní strany do levého bočního švu.

Obsahuje tyto údaje:

- výrobce

- velikost

- materiálové složení v plném znění

- symboly údržby dle ČSN EN ISO 3758 (80 0005)

- datum výroby ve tvaru mm/rrrr (měsíc/rok)

Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné i po údržbě, po dobu životnosti. Velikost písma minimálně 3 mm.

- BALENÍ

Výrobky budou zavěšené na ramínku, vložené do PE sáčku

- VŠEOBECNÉ POKYNY

5.1 Každý uchazeč předloží k hodnocení:

5.1.1 Soutěžní vzorek

Soutěžní vzorek na předmět zakázky v počtu 1 ks, v kalkulační velikosti dle bodu 5.3 z materiálu odpovídajícímu zadání bodu 2.1 a). Součástí soutěžního vzorku bude přepravní obal ve dvou velikostech s logem ČAK. Technologické zpracování soutěžních vzorků může být ponecháno na výrobci.

5.1.2 Návrh Technických podmínek

Zpracované v písemné formě a v elektronické podobě v jednom souboru s přílohami (v textovém editoru word), včetně materiálových listů a tabulky konstrukčních a kontrolních rozměrů.

5.2 Vybraný uchazeč před uzavřením kupní smlouvy předloží ke schválení v termínu stanoveném zadavatelem technickou dokumentaci ve složení:

Referenční vzorky taláru v počtu 1 ks v kalkulační velikosti, přepravní obaly v počtu 1 ks od každého modelu.

Referenční výtisky TP zpracované ve dvou výtiscích v písemné formě.

5.3 Požadovaná kalkulační velikost: 50

Kontrolní rozměry kalkulační velikosti

| Kóta | Místa měření/ Velikost | 50 (cm) |
| --- | --- | --- |
| A | Šířka pod průramky | 62 |
| B | Šířka náramenice | 15 |
| C | Šířka zad | 50 |
| D | Délka rukávu včetně náramenice | 78 |
| E | Délka celá (bez lemu průkrčníku) | 125 |

- VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Součástí nabídky bude uchazečem navržený a zpracovaný velikostní sortiment.

Počet velikostí sortimentu: 16

| Velikost | Výška postavy | Obvod hrudníku |
| --- | --- | --- |
| 42-44 | 165 | 83-90 |
| 46-48 |  | 91-98 |
| 50-52 |  | 99-106 |
| 54-56 |  | 107-114 |
| 58-60 |  | 115-122 |
| 42-44 | 175 | 83-90 |
| 46-48 |  | 91-98 |
| 50-52 |  | 99-106 |
| 54-56 |  | 107-114 |
| 58-60 |  | 115-122 |
| 62-64 |  | 123-130 |
| 46-48 | 185 | 91-98 |
| 50-52 |  | 99-106 |
| 54-56 |  | 107-114 |
| 58-60 |  | 115-122 |
| 62-64 |  | 123-130 |

- TECHNICKÝ NÁKRES

PŘEPRAVNÍ OBAL

Součástí nabídky budou i dva typy přepravních obalů na talár ve dvou různých velikostech.

- MATERIÁL

Základní textilie:	plátnová vazba

100% polyester se zátěrem

barva černá

Doplňková textilie:	rypsová stuha

100% polyester

barva černá

Drobná příprava:	plastové přezky

stiskací knoflíky

zdrhovadla

velkro

Pozn.:

Barevné odstíny všech textilií musí odpovídat odstínům dle referenčního vzorku přepravního obalu.

- TECHNICKÝ NÁKRES

PŘEPRAVNÍ OBAL VELKÝ

PŘEPRAVNÍ OBAL MALÝ

Pozn.: Umístění loga ČAK dle referenčního vzorku přepravního obalu (velký/malý)