# Podklady pro výběrové řízení na dodavatele identifikačních karet pro advokáty, advokátní koncipienty a evropské usazené advokáty

Na základě poptávkového řízení, testovacího provozu, specifikaci vytvořených aplikací a kontroly ministerstva spravedlnosti z pohledu bezpečnosti a využitelnosti, byly stanoveny technické požadavky na technickou specifikaci identifikačních průkazů advokátů. Tato specifikace je uvedena dále.

Požadovaný počet karet: 	15 000

Termín dodávky:		4 týdny od objednávky

Specifikace karty:

- Karta s kontaktní a bezkontaktní technologií

- Bílá plastová karta bez potisku

- ISO 7816

- Kompozitní materiál těla karty

Typ karty: 	Karta CRESCENDO C700

Podporované operačnímy systémy:

Windows VistaTM / Windows 7,

Windows® 2000 / Windows®XP

Windows Server 2003 & 2008

Windows® CE / Mobile

Mac® OS X, Linux®, Solaris, Unix

Podporované standardy

ISO 7816 1-4

PCSC / CCID

CryptoAPI / MSCAPI

PKCS11

X.509, PFX, DER, PKCS 8 / 12 / 15

Specifikace kontaktního čipu

JCOP 2.4.1

Java Card OS v2.2.2

- certifikace EAL5+

- Global Platform Specification 2.1.1

- Crypto Co-Processor

- AES (256 bit), ECC GF(p) (320 bit), SHA-1/2

- Počet 1024 Bit digitálních certifikátů: 21

- Počet 2048 Bit digitálních certifikátů: 15

- Velikost paměti EEPROM:   80K

- Trvanlivost dat v paměti EEPROM: 20let

Specifikace bezkontaktního čipu

MIFARE DESFIRE

ISO DESFire , 4kB, 13,56 MHz

Technologie: ISO14443A ISO14443B ISO15693

Bezkontaktní čipová karta, bezkontaktní přenos dat a napájecí energie
Operační frekvence 13.56MHz
Přenosový protokol dle ISO/IEC 14443-4
Paměť 4KB, flexibilní souborový systém, maximálně 28 aplikací současně na jednom čipu, maximálně 32 souborů v každé aplikaci. Unikátní 7 byte sériové číslo pro každý čip.
Mutual 3-pass authentication, dle ISO/IEC 7816-4
Kryptování dat při RF přenosu s REPLY ATTACK ochranou
Hardware DES 56-bit, 112-bit a 168-bit klíče
Hardware AES 128-bit klíče

Specifikace karty vychází z poptávkového řízení ze dne 30. 4. 2010 a z výsledků testovacího provozu identifikačních karet, který byl Českou advokátní komorou proveden v červenci a srpnu 2010.